投  标  文  件

项目名称：江门市蓬江区市政设施维护和管理中心2026年

工程材料采购项目（照明灯具）

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日　　期：      年     月     日

第一章　投标资格文件及信用承诺

- 营业执照和法定代表人身份证复印件（加盖公章）

- 国家企业信用信息公示系统页面无严重违法失信名单（黑名单）信息和行政处罚信息的页面复印件（加盖公章）

投标信用承诺书

为维护招标投标市场秩序，保护招标人合法权益，本单位郑重作出以下信用承诺：

1.本公司具备符合招标文件要求的投标资格条件，具备独立承担民事责任的能力，具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备良好的商业信誉和健全的财务会计制度，符合法律、行政法规和招标文件规定的其他资格条件，所有提交的资格证明材料均真实、合法、有效，不存在伪造、变造、涂改文件资料，隐瞒真实情况等弄虚作假行为。

2.本公司不存在与招标人或者其他投标人串通投标的情形，未与其他投标人约定轮流中标、陪标，未通过挂靠其他单位或者允许其他单位挂靠本公司名义参与投标，不存在以其他方式弄虚作假骗取中标的行为。

3.本公司未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，未处于被责令停产停业、取消投标资格、财产被接管冻结等状态，不存在法律法规以及招标文件规定的不得参与投标的其他情形。

承诺单位（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年           月           日

- 第二章     技术参数要求

- 一、品类为路灯平板灯、路灯投光灯灯具

1、照明供配电：50瓦以上的灯具配恒流型双功率电源驱动器，灯具上半夜全功率运行，下半夜降50%功率运行。

2、灯具为半截光型LED灯具、具有蝙蝠型配光曲线，外壳采用铝压铸一次成型工艺，防护等级不低于IP65，电器安全性能符合GB7000.5技术要求。灯杆的造型、颜色及编号由业主确定。灯具外壳材料:压铸铝，紧固件304不锈钢。灯具防护等级不低于IP65。LED灯具利用系数要求≥0.7，LED灯具功率因数不低于0.95，光源的色品容差不应大于7SDCM，灯具的额定光效不得小于155lm/W，LED光源色温4000-4500K，热沉≤65(℃);LED灯具在正常工作3000h的光通维持率不应低于97.9%;6000h的光通维持率不应低于95.8%，平均显色指数Ra≥70，LED灯浪涌抑制性能(抗雷击)的电压保护水平≥2kv(线-线)和4kv(线-地);电磁兼容性要符合GB17743和GB17625.1的要求。灯具表面温度≤50(℃);，LED灯具的寿命不应低于50000h，驱动电源在外壳最高温度点的温度不超过75℃时,寿命不应低于50000h。电源驱动部分要求:电器安全性能符合GB7000.5技术要求;浪涌抑制性能(抗雷击)的电压保护水平≥2kv(线-线)和4kv(线-地);电磁兼容性要符合《电气照明及类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》(GB17743)和《电磁兼容限值谐波电流发射限值》(GB17625.1)的要求。灯具的相关指标参数必须参照“广东省LED路灯标杆体系公布的最新指标参数”。灯杆配灯具后满足抵抗42米/秒台风的要求。

3、灯具的电源模组应符合现行国家标准《灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》GB19510.14的要求，且可现场替换，替换后防护等级不应降低;灯具电源应通过国家强制性3C产品认证。

4、灯具的无线电骚扰特性应符合现行国家标准《电气照明和类似设备的元线电骚扰特性的限制和测量方法》GB17743的要求，谐波电流限值应符合现行国家标准《电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流不大于16A)》GB17625.1的要求，电磁兼容抗扰度应符合现行国家标准《一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求》GB/T18595的要求。

5、所有路灯灯具满足 GB/T7000.1和 GB7000.203规定的防振要求,具备防坠落装置。

6、国家认可第三方检测机构出具的CMA或CNAS检测报告，包括不限于以下内容：振动测试：符合；静态风力测试：符合；防腐等级：达到WF1或以上；蓝光危害类别：达到RG1或以上；谐波要求：符合；灯具防护等级：≥IP65；透镜透光率：≥90%；浪涌（冲击）抗扰度测试：符合。

7、灯具质保五年。

8、提供CQC试验报告1.安全试验报告2.LED照明产品蓝光危害等级试验报告3.电磁兼容试验报告。

9、提供中国节能认证试验报告1.标记、IP等级2.功率、初始灯具光效、初始显色指数3.3000h、6000h光通维持率。

10、灯具上安装接口孔径的规格应是60mm。

11、本项目灯具光源接受采用EMC封装，不接受采用大功率COB封装光源。

二、品类为庭院灯具

1、接口:60、76mm

2、输入电压：AC220V

3、灯罩:D400mm、透明、乳白罩

4、色温:4000K
5、整灯光效:100LM/W

6、防护等级：≥IP65

7、灯具电源应通过国家强制性3C产品认证

8、灯具质保五年。

9、电源驱动器安全性能、浪涌抑制性能、电磁兼容性能等均应符合国家相关标准；LED灯具的寿命不应低于50000h，驱动电源在外壳最高温度点的温度不超过75℃时,寿命不应低于50000h。

10、提供CQC试验报告1.安全试验报告2.LED照明产品蓝光危害等级试验报告3.电磁兼容试验报告。

11、提供中国节能认证试验报告1.标记、IP等级2.功率、初始灯具光效、初始显色指数3.3000h、6000h光通维持率。

三、巷道灯LED球泡

1、灯口型号:E27

2、输入电压:AC220V

3、色温:4000K

4、光效:≥80LM/W

5、显色指数:≥70

6、灯具通过国家强制性3C产品认证

7、灯具质保五年

四、灯饰灯具

1、灯具外壳:压铸铝（投光灯、洗墙灯、线条灯）；工程塑料（流星雨、软灯带）。紧固件不锈钢。

2、输入电压:投光灯AC220V；流星雨、洗墙灯、线条灯、软灯带DC24V

3、色温:3000K

4、光效:≥80LM/W

5、防护等级:≥IP65

6、灯具电源应通过国家强制性3C产品认证

7、电源驱动器安全性能、浪涌抑制性能、电磁兼容性能等均应符合国家相关标准。

8、灯具质保五年。

- 第三章  投标报价文件

| 序号 | 品类 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限价 | 总价限价 | 投标单价 （元） | 投标总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路灯平板灯 | LED路灯 | 30W | 500 | 个 | 221 | 110500 |  |  |
| 2 |  | LED路灯 | 80W | 200 | 个 | 368 | 73600 |  |  |
| 3 |  | LED路灯 | 150W | 200 | 个 | 536 | 107200 |  |  |
| 4 |  | LED路灯 | 200W | 100 | 个 | 582 | 58200 |  |  |
| 5 |  | LED路灯 | 250w | 100 | 个 | 614 | 61400 |  |  |
| 6 |  | LED路灯 | 300w | 100 | 个 | 775 | 77500 |  |  |
| 7 | 路灯投光灯 | LED投光灯 | 120W | 100 | 个 | 502 | 50200 |  |  |
| 8 |  | LED投光灯 | 200W | 100 | 个 | 583 | 58300 |  |  |
| 9 |  | LED投光灯 | 300W | 100 | 个 | 802 | 80200 |  |  |
| 10 | 庭院灯 | LED中华球灯 | 40W | 150 | 个 | 419 | 62850 |  |  |
| 11 |  | LED中华球灯 | 50W | 80 | 个 | 540 | 43200 |  |  |
| 12 | 巷道灯 | LED球泡 | 12W | 1000 | 个 | 12 | 12000 |  |  |
| 13 | LED灯饰 | 投光灯 | 30W | 100 | 个 | 164 | 16400 |  |  |
| 14 |  | 投光灯 | 50W | 100 | 个 | 233 | 23300 |  |  |
| 15 |  | 投光灯 | 100W | 100 | 个 | 379 | 37900 |  |  |
| 16 |  | 流星雨灯 | 12*500mm | 100 | 组 | 99 | 9900 |  |  |
| 17 |  | 洗墙灯 | 36W | 100 | 个 | 79 | 7900 |  |  |
| 18 |  | 灯带 | 24V | 300 | 米 | 22 | 6600 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 897150 |  |  |

（一）报价说明：投标人须对表格中全部材料报价，报价为包含13%增值税、运费、装卸费等全包费用，漏报或任意单项超过单（总）价限价的即为无效报价。

（二）数量说明:预算量仅为参考量，最终以采购人实际采购量乘以投标单价结算，且总结算价不超预算总金额。

（三）其他材料采购：如采购人需采购报价单之外的材料，由中标人单独对该材料进行报价，经采购人审核同意后采购，报价单外的采购额均纳入合同总价。